|  | Erklärt euch gegenseitig noch einmal die Aufgabe in euren eigenen Worten. Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist. |  | Erklärt euch gegenseitig noch einmal die Aufgabe in euren eigenen Worten. Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antwort 1: Wir sollen uns das Verfahren überlegen, mit dem Eisenbahn- schienen miteinander verschweißt werden. |  | Antwort 1: Wir sollen uns das Verfahren überlegen, mit dem Eisenbahn- schienen miteinander verschweißt werden. |  |  |
|  | Notiert die identifizierten Stoffe und Gegenstände und fertigt eine Skizze an. |  | Notiert die identifizierten Stoffe und Gegenstände und fertigt eine Skizze an. |  |
| Antwort 2: Stoffe: Aluminium, Eisen(III)oxid, Eisen Gegenstände: Eisenschienen, Behälter, Zünder Skizze: Zünder Aluminium, Eisen(III)oxid |  | Antwort 2: Stoffe: Aluminium, Eisen(III)oxid, Eisen Gegenstände: Eisenschienen, Behälter, Zünder Skizze: Zünder Aluminium, Eisen(III)oxid |  |  |
| Überlegt euch, in welcher Beziehung die verwendeten Metalle zueinander stehen und formuliert eine Wortgleichung, damit euch klar wird, wie die Ausgangsstoffe nach Zündung miteinander reagieren. |  |  | Überlegt euch, in welcher Beziehung die verwendeten Metalle zueinander stehen und formuliert eine Wortgleichung, damit euch klar wird, wie die Ausgangsstoffe nach Zündung miteinander reagieren. |  |
| Antwort 3: Aluminium ist unedler als Eisen. Aluminium + Eisen(III)oxid  Aluminiumoxid + Eisen |  | Antwort 3: Aluminium ist unedler als Eisen. Aluminium + Eisen(III)oxid  Aluminiumoxid + Eisen |  |  |
| Formuliert nun eine Reaktionsgleichung in Summenformel-Schreibweise und bestimmt den dabei vorliegenden Reaktionstyp. |  | Formuliert nun eine Reaktionsgleichung in Summenformel-Schreibweise und bestimmt den dabei vorliegenden Reaktionstyp. |  |  |
| Antwort 4: 2 Al + Fe2O3 2 Fe + Al2O3 Es handelt sich um eine Redoxreaktion, da Aluminium oxidiert und Eisen(III)oxid reduziert wird. |  | Antwort 4: 2 Al + Fe2O3 2 Fe + Al2O3 Es handelt sich um eine Redoxreaktion, da Aluminium oxidiert und Eisen(III)oxid reduziert wird. |  |  |
|  | Erläutert die Bedeutung des Zünders und deutet das Aufglühen des Gefäßes. |  | Erläutert die Bedeutung des Zünders und deutet das Aufglühen des Gefäßes. |  |
| Antwort 5: Der Zünder liefert die Aktivierungsenergie für die exotherme Redoxreaktion. Es entsteht glühendes flüssiges Eisen, welches nach dem Erkalten die Schienen verbindet. |  | Antwort 5: Der Zünder liefert die Aktivierungsenergie für die exotherme Redoxreaktion. Es entsteht glühendes flüssiges Eisen, welches nach dem Erkalten die Schienen verbindet. |  |  |
|  | Nun habt ihr alles zusammen, um die Ausgangsfrage nach dem Verfahren zum Verschweißen von Eisenbahnschienen zu beantworten. |  | Nun habt ihr alles zusammen, um die Ausgangsfrage nach dem Verfahren zum Verschweißen von Eisenbahnschienen zu beantworten. |  |
| Antwort 6: Beim Thermitverfahren wird ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid in einem feuerfesten Gefäß durch Zündung zur Reaktion gebracht. Das dabei entstehende glühende Eisen verbindet beim Erstarren die Schienen. |  | Antwort 6: Beim Thermitverfahren wird ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid in einem feuerfesten Gefäß durch Zündung zur Reaktion gebracht. Das dabei entstehende glühende Eisen verbindet beim Erstarren die Schienen. |  |  |

Foto zum Thermitverfahren mit freundlicher Genehmigung Thomas Seilnacht. Weitere Infos zum Thermitschweißen auf: http://www.seilnacht.com/Lexikon/thermit.html

Das Thermitverfahren

Peter beobachtet aus seinem Dachfenster, wie zwei Arbeiter der Deutschen Bahn nachts unter Aufglühen eines Gefäßes Schienenstücke zusammengeschweißt haben.

Am nächsten Tag inspiziert er die Baustelle

und findet die Säcke der verwendeten Stoffe. Anscheinend wurde nur ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid verwendet. Ein weiterer Behälter trägt die Aufschrift: Zünder  .

Aufgabe:

Findet unter Nutzung der euch bekannten Informationen heraus, wie das Verfahren

zum Verschweißen von Eisenbahnschienen funktioniert.

Das Thermitverfahren

Peter beobachtet aus seinem Dachfenster, wie zwei Arbeiter der Deutschen Bahn nachts unter Aufglühen eines Gefäßes Schienenstücke zusammengeschweißt haben.

Am nächsten Tag inspiziert er die Baustelle

und findet die Säcke der verwendeten Stoffe. Anscheinend wurde nur ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid verwendet. Ein weiterer Behälter trägt die Aufschrift: Zünder .

Aufgabe:

Findet unter Nutzung der euch bekannten Informationen heraus, wie das Verfahren

zum Verschweißen von Eisenbahnschienen funktioniert.